№ 536

Заявка на закупку	гамма-терапевтической установки для дистанционного облучения

Технические характеристики (описание) медицинских изделий (при необходимости с разделением на лоты)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гамма-терапевтическая установка для дистанционного облучения | шт. | 1 |
|  | Радиотерапевтический стол | шт. | 1 |
|  | Планирующая система | шт. | 1 |
|  | Дозиметрический комплекс | шт | 1 |

- Технические требования:

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Гамма-терапевтическая установка для дистанционного облучения |  |
|  | источник гамма-излучения | кобальт-60 60Co |
|  | активность источника | не менее 10 kCi |
|  | максимальная мощность дозы в SAD | не менее 250 cGy |
|  | режимы облучения | статический, ротационный, ARC |
|  | коллиматор (диафрагма) | ассиметрический |
|  | ротационный ход | 720° (±360°) |
|  | ход диафрагмы | 370° (± 185°) |
|  | SAD (расстояние источник-поверхность) | 80 см или 100 см |
|  | минимальный размер радиационного поля | не более 4см×4см |
|  | максимальный размер радиационного поля | не менее 35см×35см |
|  | физические клинья | наличие |
|  | оптический дальномер | наличие |
|  | боковые центраторы | наличие |
|  | Радиотерапевтический стол |  |
|  | управление | ручное и электронное |
|  | перемещение | продольное, поперечное, вертикальное, изоцентрическое вращение |
|  | иммобилизационные приспособления | наличие |
|  | Планирующая система |  |
|  | рабочих мест | не менее 2 |
|  | Дозиметрический комплекс |  |
|  | электрометр | UNIDOS WebLine T10021 |
|  | камера ионизационная | Semiflex Type 31010 или Semiflex Type 31013 |
|  | фантом | стационарный водный T41014 или водный 41001 |