№611

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

(стоматологическое отделение).

1.

Наименование: Бокс для хранения боров – 4 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Бокс для хранения боров | 4 шт. |

2. Технические требования.

  - Подставка с устойчивым каркасом, ячейками и плотно прилегающей крышкой.

  - Изготовлен из пластика или металла, устойчивого к обработке и дезинфекции.

  - Не менее 30 ячеек.

  - Съемная крышка для удобства стерилизации боров прямо в подставке.

2.

Наименование: Боры для прямого наконечника – 20 комплектов.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Боры зубные твердосплавные колесовидной формы (для снятия коронок) | 1 шт. |
| 1.2. | Боры стальные упрочненные шаровидные №16 | 1 шт. |
| 1.3. | Боры стальные упрочненные шаровидные № 18 | 1 шт. |
| 1.4. | Боры стальные упрочненные шаровидные № 20 | 1 шт. |
| 1.5. | Боры стальные упрочненные шаровидные № 21 | 1 шт. |
| 1.6. | Боры стальные упрочненные фиссурные № 16 | 1 шт. |
| 1.7. | Боры стальные упрочненные фиссурные № 18 | 1 шт. |
| 1.8. | Боры стальные упрочненные цилиндрические (прямой конус) №16 | 1 шт. |
| 1.9. | Боры стальные упрочненные цилиндрические (прямой конус) №18 | 1 шт. |
| 1.10. | Боры стальные упрочненные цилиндрические (прямой конус) №20 | 1 шт. |
| 1.11. | Боры стальные упрочненные цилиндрические (обратный конус) № 14 | 1 шт. |
| 1.12. | Боры стальные упрочненные цилиндрические (обратный конус) № 16 | 1 шт. |
| 1.13. | Боры стальные упрочненные цилиндрические (обратный конус) № 18 | 1 шт. |
| 1.14. | Боры стальные упрочненные цилиндрические (обратный конус) № 20 | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал хвостовика бора: нержавеющая сталь.

3.

Наименование: Боры для турбинного наконечника – 50 комплектов.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Боры для турбинного наконечника твердосплавные шаровидные № 16 | 1 шт. |
| 1.2. | Боры для турбинного наконечника твердосплавные шаровидные № 18 | 1 шт. |
| 1.3. | Боры для турбинного наконечника твердосплавные шаровидные № 20 | 1 шт. |
| 1.4. | Боры для турбинного наконечника твердосплавные фиссурные № 16 | 1 шт. |
| 1.5. | Боры для турбинного наконечника твердосплавные фиссурные № 18 | 1 шт. |
| 1.6. | Боры для турбинного наконечника твердосплавные обратно-конусные № 12, | 1 шт. |
| 1.7. | Боры для турбинного наконечника твердосплавные обратно-конусные № 14 | 1 шт. |
| 1.8. | Боры для турбинного наконечника твердосплавные обратно-конусные № 18 | 1 шт. |
| 1.9. | Боры для турбинного наконечника алмазные шаровидные № 16 – цветовое кодирование: синий, зеленый | 1 шт. |
| 1.10. | Боры для турбинного наконечника алмазные шаровидные № 18 – цветовое кодирование: синий, зеленый | 1 шт. |
| 1.11. | Боры для турбинного наконечника алмазные шаровидные №20 – цветовое кодирование: синий, зеленый | 1 шт. |
| 1.12. | Боры для турбинного наконечника алмазные шаровидные № 21 – цветовое кодирование: синий, зеленый | 1 шт. |
| 1.13. | Боры для турбинного наконечника алмазные грушевидные № 16 – цветовое кодирование: красный, синий | 1 шт. |
| 1.14. | Боры для турбинного наконечника алмазные грушевидные № 18– цветовое кодирование: красный, синий | 1 шт. |
| 1.15. | Боры для турбинного наконечника алмазные грушевидные № 20 – цветовое кодирование: красный, синий | 1 шт. |
| 1.16. | Боры для турбинного наконечника алмазные оливовидные №16 – цветовое кодирование: красный, синий | 1 шт. |
| 1.17. | Боры для турбинного наконечника алмазные оливовидные №18 – цветовое кодирование: красный, синий | 1 шт. |
| 1.18. | Боры для турбинного наконечника алмазные оливовидные № 20 – цветовое кодирование: красный, синий | 1 шт. |
| 1.19. | Боры для турбинного наконечника алмазные пламевидные № 16 – цветовое кодирование: красный | 1 шт. |
| 1.20. | Боры для турбинного наконечника алмазные пламевидные № 18 – цветовое кодирование: красный | 1 шт. |
| 1..21 | Боры для турбинного наконечника алмазные пламевидные № 20 – цветовое кодирование: красный | 1 шт. |
| 1.22. | Боры для турбинного наконечника алмазные цилиндрические № 16 – цветовое кодирование: синий, зеленый | 1 шт. |
| 1.23. | Боры для турбинного наконечника алмазные цилиндрические № 18 – цветовое кодирование: синий, зеленый | 1 шт. |
| 1.24. | Боры для турбинного наконечника алмазные цилиндрические № 20 – цветовое кодирование: синий, зеленый | 1 шт. |
| 1.25. | Боры для турбинного наконечника алмазные обратный конус № 14 – цветовое кодирование: красный, синий | 1 шт. |
| 1.26. | Боры для турбинного наконечника алмазные обратный конус № 16 – цветовое кодирование: красный, синий | 1 шт. |
| 1.27. | Боры для турбинного наконечника алмазные обратный конус № 18 – цветовое кодирование: красный, синий | 1 шт. |
| 1.28. | Боры для турбинного наконечника алмазные обратный конус № 20 – цветовое кодирование: красный, синий | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал хвостовика бора: нержавеющая сталь.

4.

Наименование: Боры для углового наконечника – 50 комплектов.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Боры для углового наконечника стальные упрочненные шаровидные №16 | 1 шт. |
| 1.2. | Боры для углового наконечника стальные упрочненные шаровидные №18 | 1 шт. |
| 1.3. | Боры для углового наконечника стальные упрочненные шаровидные №20 | 1 шт. |
| 1.4. | Боры для углового наконечника стальные упрочненные шаровидные №21 | 1 шт. |
| 1.5. | Боры для углового наконечника стальные упрочненные фиссурные № 16 | 1 шт. |
| 1.6. | Боры для углового наконечника стальные упрочненные фиссурные №18 | 1 шт. |
| 1.7. | Боры для углового наконечника стальные упрочненные. цилиндрические (прямой конус) №16 | 1 шт. |
| 1.8. | Боры для углового наконечника стальные упрочненные. цилиндрические (прямой конус) №18 | 1 шт. |
| 1.9. | Боры для углового наконечника стальные упрочненные. цилиндрические (прямой конус) №20 | 1 шт. |
| 1.10. | Боры для углового наконечника стальные упрочненные цилиндрические (обратный конус) №14 | 1 шт. |
| 1.11. | Боры для углового наконечника стальные упрочненные цилиндрические (обратный конус) № 16 | 1 шт. |
| 1.12. | Боры для углового наконечника стальные упрочненные цилиндрические (обратный конус) № 18, | 1 шт. |
| 1.13. | Боры для углового наконечника стальные упрочненные цилиндрические (обратный конус) № 20 | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал хвостовика бора: нержавеющая сталь.

5.

Наименование: Головка полировочная – 200 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Головка полировочная | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Должны быть гибкими, 4 степени абразивности. Должны иметь цветовое кодирование степени абразивности.

2.2. Материал хвостовика: нержавеющая сталь, материал рабочей части: силикон.

6.

Наименование: Держатель для копировальной бумаги – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Держатель для копировальной бумаги | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Держатель для копировальной бумаги должен быть изготовлен из материала устойчивого к обработке и дезинфекции.

2.2. Длина держателя: не менее 150 мм.

7.

Наименование: Диски полировочные – 100 штук.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Диски полировочные | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Должны быть гибкими, иметь 4 степени абразивности. Цветовое кодирование степени абразивности.

2.2. Два вида размеров (диаметр) дисков.

8.

Наименование: Емкость для медицинских отходов – 7 штук.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Емкость для медицинских отходов | 1 шт. |

- Технические требования.

  - Устойчивость к обработке дезинфицирующими растворами.

  - Материал – пластик.

  - Наличие крышки.

  - Емкость: не менее 5 литров.

9.

Наименование: Зажим для салфеток – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зажим для салфеток | 2 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Зажим окончатый, длина: не менее 160 мм.

10.

Наименование: Зонд периодонтальный – 5 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зонд периодонтальный | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Изделие имеет одну рабочую часть с шаровидным кончиком.

2.2. Внешняя поверхность рабочей части маркирована. Градация соответствует 3,5 мм ,5,5 мм ,8,5 мм и 11,5 мм. Имеет изгиб.

2.3. Рукоятка зонда должна быть выполнена в виде цилиндрического стержня. На внешнюю сторону нанесены продольно-поперечные насечки.

2.4. Материал: нержавеющая сталь.

11.

Наименование: Иглоотсекатель – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Иглоотсекатель | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Металлическая гильотина, оснащенная пластиковым контейнером с крышкой.

  - Отсекает иглу одновременно с канюлей шприца.

  - В комплект поставки входят 2 контейнера непрокалываемых.

12.

Наименование: Каналонаполнитель стоматологический для прямого наконечника – 1 набор.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Каналонаполнитель стоматологический для прямого наконечника, диаметр рабочей части 2,5 мм., цветовая кодировка – красная. | 15 шт. |
| 1.2. | Каналонаполнитель стоматологический для прямого наконечника, диаметр рабочей части 3 мм., цветовая кодировка – голубая. | 15 шт. |
| 1.3. | Каналонаполнитель стоматологический для прямого наконечника, диаметр рабочей части 3,5 мм , цветовая кодировка – зеленая. | 10 шт. |
| 1.4. | Каналонаполнитель стоматологический для прямого наконечника, диаметр рабочей части 4 мм., цветовая кодировка – черная. | 10 шт. |

2. Технические требования.

- Спираль конической формы.

- Длина оперативной части: 21 мм.

13.

Наименование: Каналонаполнитель стоматологический для углового наконечника – 200 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Каналонаполнитель стоматологический для углового наконечника, диаметр рабочей части 2,5 мм., цветовая кодировка – красная. | 15 шт. |
| 1.2. | Каналонаполнитель стоматологический для углового наконечника, диаметр рабочей части 3 мм., цветовая кодировка – голубая. | 15 шт. |
| 1.3. | Каналонаполнитель стоматологический для углового наконечника, диаметр рабочей части 3,5 мм. , цветовая кодировка – зеленая. | 10 шт. |
| 1.4. | Каналонаполнитель стоматологический для углового наконечника, диаметр рабочей части 4 мм., цветовая кодировка – черная. | 10 шт. |

2. Технические требования.

- Спираль конической формы.

- Длина оперативной части: 21 мм.

14.

Наименование: Комплект стоматологического

инструментария – 10 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Гладилка серповидная | 1 шт. |
| 1.2. | гладилка шаровидная | 1 шт. |
| 1.3. | Экскаватор №1 | 1 шт. |
| 1.4. | Экскаватор №2 | 1 шт. |
| 1.5. | Штопфер-гладилка №1 | 1 шт. |
| 1.6. | Штопфер-гладилка №2 | 1 шт. |
| 1.7. | Шпатель для цемента | 1 шт. |
| 1.8. | Зеркало, ручка для зеркала | 1 шт. |
| 1.9. | Пинцет изогнутый с насечкой | 1 шт. |
| 1.10 | Зонд зубной изогнутый | 1 шт. |
| 1.11. | Бокс-стерилизатор | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Соединения элементов в инструментарии должны быть выполнены путем лазерной сварки.

2.3. Инструменты помещены в бокс - стерилизатор.

2.4. Ручки инструментария должны иметь эргономичную форму.

15.

Наименование: Комплект стоматологического инструментария смотровой – 10 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Гладилка | 1 шт. |
| 1.2. | Зеркало, ручка для зеркала | 1 шт. |
| 1.3. | Пинцет изогнутый с насечкой | 1 шт. |
| 1.4. | Зонд зубной изогнутый | 1 шт. |
| 1.5. | Бокс-стерилизатор | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Соединения элементов в инструментарии должны быть выполнены путем лазерной сварки.

2.3. Инструменты помещены в бокс - стерилизатор.

2.4. Ручки инструментария должны иметь эргономичную форму.

16.

Наименование: Масло-спрей для обработки наконечников – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Масло-спрей для обработки наконечников | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Многофункциональный смазочный спрей для стоматологических наконечников.

  - Объем: от 500 мл до 650 мл.

  - Состав: синтетическое масло с максимальной степенью очистки.

17.

Наименование: Материалы для временных пломб – 3 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Материалы для временных пломб | 50 грамм |

2. Технические требования.

  - Время отверждения: 20-30 мин.

  - Не растворяется в ротовой жидкости, не крошится.

  - Легко удаляется из полости.

  - Высокая плотность материала, обеспечивающая удобство внесения в кариозную полость.

  - Материал не должен содержать никаких масел для предупреждения ингибирования полимеризации композиционных материалов.

18.

Наименование: Материалы для пломбировки корневых

каналов – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Материалы для пломбировки корневых каналов | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Лак стоматологический фторирующий.

  - Однокомпонентный, противокариесный, противобелевой.

19.

Наименование: Материалы для профилактики – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Материалы для профилактики | 2 шт. |

2. Технические требования.

  - Лак стоматологический фторирующий.

  - Однокомпонентный, противокариесный, противобелевой.

20.

Наименование: Материалы для шинирования зубов – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Шнур маленький – длина 270 мм. (3х9см), ширина 1мм. | 1 шт. |
| 1.2. | Шнур средний – длина 270 мм. (30х90 мм.), ширина 1,5мм. | 1 шт. |
| 1.3.. | Шнур большой – длина 270 мм. (30х90 мм.), ширина 2 мм. | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Гибкая керамическая система для шинирования зубов в виде шнуров разного диаметра.

2.2. Гибкость, износостойкость.

2.3. Высокая микромеханическая ретенция.

2.4. Не дает усадки и не растягивается.

2.5. Не требует для работы спецальных ножниц и перчаток.

2.6. Не имеет цвета и во рту незаметен, органически входя в композитный материал.

21.

Наименование: Матрицы контурные лавсановые – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Матрица контурная лавсановая, форма 1 – центральный выступ | 1 шт. |
| 1.2. | Матрица контурная лавсановая, форма 2 – билатеральная | 1 шт. |
| 1.3. | Матрица контурная лавсановая, форма 3 – выступ справа | 1 шт. |
| 1.4. | Матрица контурная лавсановая, форма 4 – выступ слева | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Предназначены для оптимального контурирования пломбы.

2.2. Толщина: от 50 мкм. до 70 мкм.

22.

Наименование: Матрицы контурные металлические – 10 комплектов.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Матрица контурная металлическая твердая 50 мкм. | 1 шт. |
| 1.2. | Матрица контурная металлическая мягкая 50 мкм | 1 шт. |
| 1.3. | Матрица контурная металлическая твердая 35 мкм. | 1 шт. |
| 1.4. | Матрица контурная металлическая мягкая35 мкм. | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Предназначены для разделения апроксимальных поверхностей соседних зубов при реставрации 2 типа.

2.2. Все матрицы объемные, вогнутые, сформированы из нержавеющей стали.

23.

Наименование: Матрица ленточная – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Матрица ленточная | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Должна воспроизводить анатомическую форму коронки зуба.

2.2. Возможность многократного использования с сохранением формы после использования и стерилизации.

24.

Наименование: Металлический бокс для хранения медицинских инструментов – 10 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Металлический бокс для хранения медицинских инструментов | 2 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Бокс представляет собой прямоугольную емкость с закругленными углами и крышкой.

2.2. Бокс изготовлен из нержавеющей стали толщиной не менее 
0,6 мм. Емкость и крышка изготовлены методом штамповки.

2.3. Крышка должна плотно одевается на емкость. По длинным сторонам емкости сделаны углубления под пальцы для удобства открывания бокса.

25.

Наименование: Набор инструментов для биопсии слизистой оболочки

полости рта – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор инструментов для биопсии слизистой оболочки полости рта | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. В набор входят: цилиндрические ножи к бормашинам, из них 4 ножа для прямого наконечника диаметром 4, 6, 8, 10 мм и 3 ножа для углового наконечника диаметром 4, б, 8 мм. Тороакар-выкусыватель стоматологический, предназначенный для иссечения слизистой оболочки языка, губы, щеки и переходных складок в полости рта. Нижним ножом троакара прокалывают слизистую оболочку и вводят его под участок слизистой, подлежащей иссечению. Опуская верхний овальный нож, иссекают участок ткани и выводят инструмент из раны.

2.2. Устойчив к многократной стерилизации, воздействию биологических жидкостей.

26.

Наименование: Набор для шинирования зубов – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор для шинирования зубов | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. В набор входят: стекловолокно, жидкость для смачивания стекловолокна, текучий композит, адгезивная система. Стекловолокно представляет собой ленту специального высокомодульного плетения. Основа ленты – стекловолоконные нити, оплетенные полиэфирными микроволокнами (ширина ленты 2,0 мм. и 3,0 мм., толщина – 0,25 мм.). Лента силанизирована для улучшения связи с композитом.

2.2. Комплектация:

лента 125,0 х 2,0 х 0,25 мм – 1 шт.;

лента 125,0 x 3,0 x 0,25 мм – 1 шт.;

шнур 65,0 х 1,5 мм – 1 шт.;

флакон с жидкостью для смачивания 5 мл. – 1 шт.4

флакон с праймером 5 мл. – 1 шт.;

флакон с адгезивом 5 мл. – 1 шт.;

шприц с композитом текучим 2,0 г. – 1 шт.;

шприц с гелем для травления на органической основе 1 мл. – 1 шт.

27.

Наименование: Набор инструментов для снятия зубных

отложений – 3 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор инструментов для снятия зубных отложений | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Соединения элементов в инструментарии должны быть выполнены путем лазерной сварки.

2.3. Ручки инструментария должны иметь эргономичную форму.

28.

Наименование: Набор паст полировочных – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор паст полировочных | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Пасты должны быть безопасными для зубной эмали.

2.2. Пасты должны обладать свойствами, размягчающими и удаляющими зубной налет и камень, отбеливающими и фторирующими свойствами.

2.3. Объем емкостей с пастой: не менее 40 г.

29.

Наименование: Наконечник стоматологический прямой – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наконечник стоматологический прямой | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Частота вращения инструмента, с-1 (об/мин), не более 667 (40000).

2.2. Передаваемый вращающий момент, Н*м (кгс*см), не менее 0,06 (0,6).

2.3. Расход воды на охлаждение инструмента при давлении 0,2 МПа (2 кгс/см2), мл/мин, не менее 30.

2.4. Уровень звукового давлении, дБ*А, не более 70.

2.5. Масса наконечника, кг, не более 0,065.

2.6. Габариты, мм: длина 85+/- 5; высота головки 15+/-1.

30.

Наименование: Наконечник стоматологический угловой – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наконечник стоматологический угловой | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Частота вращения инструмента, с-1 (об/мин), не более 667 (40000).

2.2. Передаваемый вращающий момент, Н*м (кгс*см), не менее 0,06 (0,6).

2.3. Расход воды на охлаждение инструмента при давлении 0,2 МПа (2 кгс/см2), мл/мин, не менее 30.

2.4. Уровень звукового давлении, дБ*А, не более 70.

2.5. Масса наконечника, кг, не более 0,065.

2.6. Габариты, мм: длина 85+/- 5; высота головки 15+/-1.

31.

Наименование: Наконечник стоматологический высокоскоростной турбинный – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наконечник стоматологический высокоскоростной турбинный | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Частота вращения инструмента, с-1 (об/мин), не более 667 (40000).

2.2. Передаваемый вращающий момент, Н*м (кгс*см), не менее 0,06 (0,6).

2.3. Расход воды на охлаждение инструмента при давлении 0,2 МПа (2 кгс/см2), мл/мин, не менее 30.

2.4. Уровень звукового давлении, дБ*А, не более 70.

2.5. Масса наконечника, кг, не более 0,065.

2.6. Габариты, мм: длина 85+/- 5; высота головки 15+/-1.

32.

Наименование: Накопитель для использованных боров и

эндодонтических инструментов – 6 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Накопитель для использованных боров и эндодонтических инструментов | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Контейнер должен быть устойчив к воздействию дезинфицирующих средств, используемых при предстерилизационной обработке с температурой не более 750С.

  - При эксплуатации и транспортировании должен быть устойчив к воздействию климатических факторов.

  - Контейнер должен быть изготовлен из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола или полипропилена.

33.

Наименование: Насадки для ультразвукового скейлера – 6 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Насадки для ульттразвукового стейлера | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Должны быть изготовлены из биоинертного материала.

2.2. Должны обладать высокой ультразвуковой эффективностью.

2.3. Должны быть с алмазным покрытием (85 мкм).

34.

Наименование: Пинцет стоматологический зубной – 15 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пинцет стоматологический зубной | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

  - Длина инструмента: не менее 150 мм.

  - Длина рабочей части: не менее 8 мм.

  - Угол изгиба: 45˚.

35.

Наименование: Подставка для пинцета – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Подставка для пинцета | 1 шт. |

2. Технические требования

  - Материал: пластик.

  - Устойчивость к дезинфекции.

36.

Наименование: Полоска сепарационная эластичная – 1000 штук.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полоска сепарационная эластичная | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Полоски должны быть изготовлены методом холодной штамповки из стальной нержавеющей термообработанной ленты.

2.2. Длина – 50 мм; ширина – 7 мм; толщина – 0,06 мм.

37.

Наименование: Шпатель стоматологический для цемента двусторонний – 10 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Шпатель стоматологический для цемента двусторонний | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Наличие плоской лопатки на рабочих сторонах.

38.

Наименование: Щетки полировочные – 30 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Щетки полировочные | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Стоматологический инструмент используется для быстрой зеркальной полировки окклюзионных и вогнутых поверхностей.