№614

Технические характеристики (описание) медицинской техники и

изделий медицинского назначения

(кабинет эндоскопии).

1.

Наименование: Загубник автоклавируемый – 10 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Загубник автоклавируемый | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Должен быть изготовлен из нетоксичного полиэтилена.

  - Размер загубника не менее 27х40х50 мм.

  - Внутренний размер окна загубника: не менее 30х17 мм.

2.

Наименование: Контейнер для биоптатов – 100 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Контейнер для биопататов | 1 шт. |

- Технические требования.

  - Назначение – для образцов биопсий.

  - Объем емкости – 10 мл.

  - Контейнер должен быть безопасным, закрытого типа, предварительно заполненным консервантом (10% забуференный раствор формалина).

  - Должен полностью исключать контакт медицинского персонала с формальдегидом.

  - Должен обеспечивать надежную фиксацию, хранение и транспортировку биоптата.

3.

Наименование: Лоток пластмассовый – 1 комплект.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Лоток пластмассовый | 10 шт. |

- Технические требования.

  - Лоток:

- тип ЛПпо, 0,5 «ЕЛАТ», почкообразный – 3 шт.;

- тип ЛПпо, 1,75 «ЕЛАТ», почкообразный – 3 шт.;

- тип ЛПпу, 0,5 «ЕЛАТ», прямоугольный – 4 шт.

  - Лоток должен быть изготовлен из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полимерного материала.

  - Лоток должен быть устойчив к воздействию химических дезинфицирующих средств.

4.

Наименование: Ножницы медицинские – 3 штуки.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ножницы медицинские | - шт. |

- Технические требования.

  - Материал – высоколегированная нержавеющая сталь.

  - Размер: не менее 170 мм.

5.

Наименование: Щипцы биопсийные – 6 штук.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Щипцы биопсийные | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Должны быть устойчивы к дезинфекции химическим методом.

  - Размер канала 3,7 мм.

  - Длина; не менее 1800 мм.