№618

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

(офтальмологический кабинет).

1.

Наименование: Ванночка глазная медицинская – 10 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ванночка глазная медицинская | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Изготовлена из гипоаллергенного медицинского пластика.

- Размеры: не менее 55х35х45 мм.

- Объем: не менее 20 мл.

2.

Наименование: Векоподъемник – 1 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Векоподъемник | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал – нержавеющая сталь высокого качества.

- Устойчив к многократной стерилизации, воздействию биологических жидкостей и лекарственных препаратов.

- Общая длина: не менее 135 мм, форма Г-образная.

- Размер рабочей части: не менее 13,5х14 мм.

- Тип рукоятки – плоская литая.

3.

Наименование: Векорасширитель – 1 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Векорасширитель | 1 шт. |

2. Технические требования

- Материал – нержавеющая сталь высокого качества.

- Тип – проволочный.

- Тип опор – прямоугольные открытые.

- Длина опор: не менее 14 мм.

- Бранши круглые.

4.

Наименование: Зонд для слезного канала

конический (комплект) – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зонд для слезного канала конический № 1: диаметр рабочего конца зонда – 0,25 мм. | 1 шт. |
| 1.2. | Зонд для слезного канала конический № 2: диаметр рабочего конца зонда – 0,5 мм. | 1 шт. |
| 1.3. | Зонд для слезного канала конический № 3: диаметр рабочего конца зонда – 0,75 мм. | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал – нержавеющая сталь высокого качества.

2.2. Устойчивость к дезинфекции.

5.

Наименование: Зонд цилиндрический двусторонний для зондирования слезного канала (комплект) – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зонд цилиндрический двусторонний для зондирования слезного канала № 0: длина не менее 135 мм, диаметр 0,7 мм. | 1 шт. |
| 1.2. | Зонд цилиндрический двусторонний для зондирования слезного канала № 1: длина 135 мм, диаметр 0,8 мм. | 1 шт. |
| 1.3. | Зонд цилиндрический двусторонний для зондирования слезного канала № 2: длина не менее 135 мм, диаметр 1,0 мм. | 1 шт. |
| 1.4. | Зонд цилиндрический двусторонний для зондирования слезного канала № 3: длина не менее 135 мм, диаметр 1,1 мм. | 1 шт. |
| 1.5. | Зонд цилиндрический двусторонний для зондирования слезного канала № 4: длина не менее 135 мм, диаметр 1,3 мм. | 1 шт. |
| 1.6. | Зонд цилиндрический двусторонний для зондирования сл езного канала № 5: длина не менее 135 мм, диаметр 1,4 мм. | 1 шт. |
| 1.7. | Зонд цилиндрический двусторонний для зондирования слезного канала № 6: длина не менее 135 мм, диаметр 1,6 мм. | 1 шт. |
| 1.8. | Зонд цилиндрический двусторонний для зондирования слезного канала № 7: длина не менее 135 мм, диаметр 1,8 мм. | 1 шт. |
| 1.9. | Зонд цилиндрический двусторонний для зондирования слезного канала № 8: длина не менее 135 мм, диаметр 1,9 мм. | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Тонкий двусторонний металлический зонд цилиндрической формы.

  - Для удобства удержания снабжен пластинкой, расположенной посередине.

6

Наименование: Игла тупая для слезного канальца – 4 набора.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Игла тупая для слезного канальца | 6 шт. |

2. Технические требования.

  - Трубка иглы – сталь, головка иглы – латунь.

  - В набор входят:

    - Прямая игла – 2 шт.:

| Диаметр 0,6 мм | Диаметр мадрена 0,2 мм | Длина 33 мм | Диаметр трубки 0,6 мм | Соединение трубки с головкой иглы должно быть прочным и выдерживать осевую нагрузку не менее 34 Н |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр 0,8 мм | Диаметр мадрена 0,35 мм | Длина 33 мм | Диаметр трубки 0,8 мм | Соединение трубки с головкой иглы должно быть прочным и выдерживать осевую нагрузку не менее 54 Н |

    - Изогнутая игла – 2 шт.:

| Радиус 7 мм, диаметр 0,6 мм | Диаметр мадрена 0,2 мм | Длина 32 мм | Диаметр трубки 0,6 мм | Высота изгиба 4 мм | Радиус изгиба 7 мм | Соединение трубки с головкой иглы должно быть прочным и выдерживать осевую нагрузку не менее 34 Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиус 7 мм, диаметр 0,8 мм | Диаметр мадрена 0,2 мм | Длина 32 мм | Диаметр трубки 0,8 мм | Высота изгиба 4 мм | Радиус изгиба 7 мм | Соединение трубки с головкой иглы должно быть прочным и выдерживать осевую нагрузку не менее 54 Н |

    - Изогнутая игла – 2 шт.:

| Радиус 6 мм, диаметр 0,6 мм | Диаметр мадрена 0,2 мм | Длина 27,5 мм | Диаметр трубки 0,6 мм | Высота изгиба 12 мм | Радиус изгиба 6 мм | Соединение трубки с головкой иглы должно быть прочным и выдерживать осевую нагрузку не менее 34 Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиус 6 мм, диаметр 0,8 мм | Диаметр мадрена 0,2 мм | Длина 27,5 мм | Диаметр трубки 0,8 мм | Высота изгиба 12 мм | Радиус изгиба 6 мм | Соединение трубки с головкой иглы должно быть прочным и выдерживать осевую нагрузку не менее 54 Н |

7

Наименование: Игла-нож для удаления инородных тел

из роговицы – 3 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Игла-нож для удаления инородных тел из роговицы | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Изготовлена из нержавеющей стали.

  - Длина – не менее 120 мм.

  - Ширина рабочей части – не менее 3,5 мм.

8.

Наименование: Корнцанг прямой – 26 штук.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Корнцанг прямой | 1 шт. |

- Технические требования.

  - Материал – высоколегированная нержавеющая сталь.

  - Размер не более 300 мм.

  - Наличие замка.

9.

Наименование: Крючок глазной для раздвигания краев раны на веках – 1 штука.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Крючок глазной для раздвигания краев раны на веках | 1 шт. |

- Технические требования.

  - Материал – высоколегированная нержавеющая сталь.

  - Размер – не более 150 мм.

  - Количество зубцов – от 2 до 4.

10.

Наименование: Тонометр апланационный

по Маклакову (Шиотца) – 5 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Тонометр апланационный по Маклакову (Шиотца) | 5 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Область измерений – от 0 до 60 мм. рт.ст.

2.2. Шаг измерений – 1 мм. рт. ст.

11.

Наименование: Тонометр бесконтактный портативный – 1 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Тонометр склеральный транспальпебральный бесконтактный портативный | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Диапазон измерений – от 5 до 60 мм. рт. ст.

  - Дисплей – наличие.

12.

Наименование: Линейка скиаскопическая с прямоугольными линзами (комплект) – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Линейка скиаскопическая положительная и насадка | 1 шт. |
| 1.2. | Линейка скиаскопическая отрицательная и насадка | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Предел измерения рефракции: от -19 дптр. до +19 дптр.

2.2. Световой диаметр линз линеек и насадок: 20 мм.

2.3. Каждая из линеек скиаскопических состоит из линейки и насадки. В отверстиях линейки размещены последовательно возрастающие по оптической силе линзы. По пазам линейки вверх и вниз перемещается относительно этих линз насадка с двумя линзами +0,5 дптр. (-0,5 дптр.) и +10 дптр. (-10,0 дптр.)

2.4. Габаритные размеры линейки: не менее 370х42х12 мм.

13.

Наименование: Линзы и призмы офтальмологические

пробные - 1 набор.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Линзы офтальмологические пробные | 158 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал линз: стекло.

2.2. Материал ободков: пластик.

2.3. Цвет ободков: красный (вогнутые линзы), чёрный (выпуклые линзы), белый (призмы).

2.4. Комплект: кейс для переноски, неастигматические линзы, астигматические линзы, призмы очковые, окклюдер.

2.5. Диапазон измерений: неастигматические - ±0.25 ~ ±12 D, астигматические - ±0.25 ~ ±4.0 D, призмы очковые - 0.5 ~ 3.0Δ.

2.6. Размер линзы: наружный диаметр – 38 мм, внутренний диаметр – 26 мм.

2.7. Класс качества: 1 (высший), линзы – класс А.

14.

Наименование: Ложка глазная острая – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ложка глазная острая | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Ложка должна быть острой, жесткой.

2.2 Диаметр – 1,5 мм.

2.3 Материал: нержавеющая сталь.

15.

Наименование: Лопатка глазная – 20 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Лопатка глазная | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь

  - Устойчивость к воздействию химических дезинфицирующих средств.

  - Уплощенная рабочая часть в виде удлиненной лопасти

  - Шейка для фиксации инструмента кончиками пальцев

  - Четырехгранная массивная рукоятка.

16.

Наименование: Ножницы глазные остроконечные

прямые – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ножницы глазные остроконечные прямые | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал – высоколегированная нержавеющая сталь.

2.2. Размер: 115 - 120 мм.

17.

Наименование: Ножницы глазные тупоконечные вертикально изогнутые – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ножницы глазные тупоконечные вертикально изогнутые | 1 шт. |

- Технические требования.

2.1. Материал – высоколегированная нержавеющая сталь.

2.2. Размер: 115 - 120 мм.

2.3. Наличие изгиба по вертикали.

18.

Наименование: Ножницы глазные тупоконечные прямые

– 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ножницы глазные тупоконечные прямые | 1 шт. |

- Технические требования.

2.1. Материал – высоколегированная нержавеющая сталь.

2.2. Размер: 115 - 120 мм.

19.

Наименование: Ножницы медицинские для перевязочного материала – 29 штук.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ножницы медицинские для перевязочного материала | 1 шт. |

- Технические требования.

2.1. Материал – высоколегированная нержавеющая сталь.

2.2. Размер: 230 - 235 мм.

2.3. Наличие разновеликих колец.

20.

Наименование: Ножницы медицинские хирургические тупоконечные изогнутые по плоскости – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ножницы медицинские хирургические тупоконечные изогнутые по плоскости | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Шарнирные ножницы изогнуты вертикально по плавной дуге.

  - Материал – высоколегированная нержавеющая сталь.

  - Длина – не менее 100 мм.

21.

Наименование: Оправа пробная универсальная – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Оправа пробная универсальная | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Диапазон изменения PD: 50-80 мм.

2.2. Односторонняя (правая или левая сторона) шкала: 25-40 мм.

2.3. Минимальный шаг регулировки: 1мм.

2.4. Цена деления градусной циферблатной шкалы: 5 град.

2.5. Держатели линзы на правой/левой стороне доступны для одновременной установки пяти стандартных пробных линз.

2.6. Диапазон настройки носового упора: по вертикальной оси.

22.

Наименование: Панель знаков для определения

остроты зрения – 1 штука.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Панель знаков для определения остроты зрения | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1 Панель знаков для определения остроты зрения должна иметь антибликовую поверхность.

23.

Наименование: Пинцет глазной анатомический прямой – 3 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пинцет глазной анатомический прямой | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал – нержавеющая сталь.

  - Профиль – прямой.

  - Длина – не менее 150 мм.

24.

Наименование: Пинцет для фиксации века – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пинцет для фиксации века | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал – нержавеющая сталь.

2.2. Профиль – изогнутый.

2.3. Рабочая поверхность – 1*2 зубца.

2.4. Длина – не менее 95 мм.

2.5. Высота зубца – не менее 0,3 мм.

25.

Наименование: Пинцет для фиксации глазного яблока – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пинцет для фиксации глазного яблока | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал – нержавеющая сталь.

  - Профиль – изогнутый.

  - Рабочая поверхность U-образная 1*2 зубца.

  - Высота зубца – не менее 0,12 мм.

  - Длина пинцета – не менее 110 мм.

26.

Наименование: Пинцет медицинский хирургический глазной прямой большой – 3 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пинцет медицинский хирургический глазной прямой большой | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал – высоколегированная сталь.

2.2. Профиль – прямой

2.3. Длина пинцета – не менее 100 мм.

27.

Наименование: Пинцет медицинский хирургический глазной прямой малый – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пинцет медицинский хирургический глазной прямой малый | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Должен быть изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур, иметь антибликовую поверхность.

2.2. Рукоять пинцета должна иметь стопор.

2.3. Длина пинцета – не менее 100 мм.

28.

Наименование: Пинцет медицинский хирургический глазной слабоизогнутый – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пинцет медицинский хирургический глазной слабоизогнутый | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал – высоколегированная сталь.

2.2. Профиль изогнутый.

2.3. Длина пинцета – не менее 72 мм.

29.

Наименование: Пинцет окончатый для операции на веках– 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пинцет окончатый для операции на веках | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал – нержавеющая сталь.

2.2. Профиль – прямой.

2.3. Длина пинцета – не менее 100 мм.

30.

Наименование: Пинцет роговичный Поляка– 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пинцет роговичный Поляка | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал – нержавеющая сталь.

  - Профиль – изогнутый.

  - Длина пинцета – не менее 110 мм.

  - Кончик «колибри».

31.

Наименование: Пинцет эпиляционный – 12 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пинцет эпиляционный | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Должен быть изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур.

2.2. Профиль – прямой.

2.3. Длина пинцета – не менее 100 мм.

2.4. Ширина рабочей части по вертикали – не менее 3 мм.

32.

Наименование: Пластинка для операций на веках – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пластинка для операций на веках | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Инструмент должен быть изготовлен из высококачественной стали антикоррозийного свойства.

- Инструмент должен быть устойчив к воздействию химических дезинфицирующих средств и высоких температур.

33.

Наименование: Скальпель глазной брюшистый – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Скальпель глазной брюшистый | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.2. Материал – нержавеющая сталь.

2.3. Рабочая часть – брюшистая.

2.4. Форма – прямая.

2.5. Общая длина скальпеля – не менее 140 мм.

2.6. Ширина лезвия – не менее 32 мм.

34.

Наименование: Скальпель глазной остроконечный – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Скальпель глазной остроконечный | 1 шт. |

- Технические требования.

2.1. Материал – нержавеющая сталь.

2.2. Общая длина скальпеля – не менее 130 мм.

2.3. Длина лезвия – не менее 20 мм.

35.

Наименование: Шпатель глазной, офтальмологический

изогнутый – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Шпатель глазной, офтальмологический изогнутый | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Устойчивость к дезинфекции.

2.2. Рабочая часть изогнута под углом 30 градусов.