№621

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

(оториноларингологический отделение).

1.

Наименование: Баллон для продувания ушей с запасными 
оливами – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Резиновый баллон | 1 шт. |
| 1.2. | Оливы | 5 шт. |
| 1.3. | Трубка для соединения баллона с насадкой | 1 шт. |

- Технические требования.

  - Насадки для резинового баллона:

    - диаметром 14 мм. – 1 шт.;

    - диаметром 15 мм. – 1 шт.;

    - диаметром 17 мм. – 1 шт.;

    - диаметром 22 мм. – 1 шт.;

    - диаметром 26 мм. – 1 шт.

2.

Наименование: Воронка Зигле пневматическая – 3 комплекта.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пневматическая головка с увеличением | 1 шт. |
| 1.2. | Воронка-насадка диаметром 5 мм | 1 шт. |
| 1.3. | Воронка-насадка диаметром 6 мм | 1 шт. |
| 1.4. | Воронка-насадка диаметром 8 мм | 1 шт. |
| 1.5. | Слуховая соединительная трубка диаметром 5 мм, длиной 35 мм | 1 шт. |
| 1.6. | Резиновый баллон | 1 шт. |

2. Технические требования на 1 комплект:

- Воронка выполнена из полимерных материалов.

3.

Наименование: Воронка ушная – 100 комплектов.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Воронка ушная № 1 | 1 шт. |
| 1.2. | Воронка ушная № 2 | 1 шт. |
| 1.3. | Воронка ушная № 3 | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: полипропилен.

- Поверхность гладкая, ровная, которая исключает повреждение тканей.

2.3. Воронка ушная № 1: внутренний диаметр – 2,7 мм.; наружный диаметр – 28 мм.; высота – 36 мм.

2.4. Воронка ушная № 2: внутренний диаметр – 3,7 мм.; наружный диаметр – 28 мм.; высота – 36 мм.

2.5. Воронка ушная № 3: внутренний диаметр – 4,7 мм.; наружный диаметр – 28 мм.; высота – 36 мм.

4.

Наименование: Зеркало гортанное (разных размеров) – 1 комплект.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зеркало гортанное, для взрослых, длина 112 мм., диаметр рабочей части 16 мм. | 5 шт. |
| 1.2. | Зеркало гортанное, для взрослых, длина 112 мм., диаметр рабочей части 18 мм. | 5 шт. |
| 1.3. | Зеркало гортанное, для взрослых, длина 112 мм., диаметр рабочей части 20 мм. | 20 шт. |
| 1.4. | Зеркало гортанное, для взрослых, длина 112 мм., диаметр рабочей части 22 мм. | 10 шт. |
| 1.5. | Зеркало гортанное, для взрослых, длина 112 мм., диаметр рабочей части 25 мм. | 10 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

5.

Наименование: Зеркало носовое – 300 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зеркало носовое | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

6.

Наименование: Зеркало носоглоточное (разных размеров) – 50 штук.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зеркало носоглоточное | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1 Материал: нержавеющая сталь.

7.

Наименование: Зонд носовой пуговчатый – 20 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зонд носовой пуговчатый | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Изделие имеет вид стержня, на конце которого располагается каплеобразное гладкое утолщение (пуговка).

2.2. Материал: нержавеющая сталь.

8.

Наименование: Зонд носовой с навивкой – 100 комплектов.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зонд носовой с навивкой размером 135х14 мм., диаметр рабочей части 2 мм. | 1 шт. |
| 1.2. | Зонд носовой с навивкой размером 142х13,2 мм., диаметр рабочей части 1,6 мм. | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Изделие имеет тонкий металлический стержень, у которого рабочая часть скручена винтообразно.

2.2. Материал: латунь с никелевым покрытием.

9.

Наименование: Зонд пуговчатый для миндалин – 10 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зонд пуговчатый для миндалин | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: латунь с никелевым покрытием.

2.2. Диаметр рабочей части инструмента: 2 мм.

2.3. Размеры: не мене 135х14 мм.

10.

Наименование: Зонд ушной Воячека – 10 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зонд ушной Воячека | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Инструмент имеет петлеобразную ручку, плавно изогнут.

2.2. Материал: нержавеющая сталь.

2.3. Длина: не менее 75 мм.

11.

Наименование: Зонд ушной острый – 20 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зонд ушной острый | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Длина: не более 80 мм.

12.

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения.

Наименование: Зонд ушной пуговчатый – 40 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зонд ушной пуговчатый | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Длина: не мене 85 мм.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Наличие пуговки.

13.

Наименование: Зонд ушной с навивкой – 200 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зонд ушной с навивкой | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Петлеобразная ручка, на конце навивка.

  - Длина: не менее 90 мм.

14.

Наименование: Игла для пункции верхнечелюстного синуса (Куликовского) – 50 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Игла для пункции верхнечелюстного синуса (Куликовского) | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Изогнутая трубчатая игла с канюлей.

  - Диаметр иглы 2 мм.

  - Длина рабочая: не менее 70 мм.

  - Головка иглы – конус Луер.

15.

Наименование: Канюля для промывания аттика (набор) – 25 наборов.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Канюля для промывания аттика Длина 125 мм, диаметр рабочей части 1,2 мм. | 1 шт. |
| 1.2. | Канюля для промывания аттика Длина 125 мм, диаметр рабочей части 1,5 мм. | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталь.

16.

Наименование: Канюля для промывания верхнечелюстной

пазухи – 30 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Канюля для промывания верхнечелюстной пазухи | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Габаритные размеры: не менее 135х26х3,8 мм.

17.

Наименование: Катетер для продувания уха № 1 – 30 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Катетер для продувания уха № 1 | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Диаметр: 2,2 мм.

- Длина: не менее 135 мм.

18.

Наименование: Катетер для продувания уха № 2 – 40 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Катетер для продувания уха № 2 | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Диаметр: 2,5 мм.

  - Длина: не менее 160 мм.

19.

Наименование: Катетер для продувания уха № 3 – 20 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Катетер для продувания уха № 3 | 20 шт. |

2. Технические требования.

  - Диаметр: 3 мм.

  - Длина: не менее 160 мм.

20.

Наименование: Крючок для удаления инородных тел из носа – 7 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Крючок для удаления инородных тел из носа | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1 Материал: нержавеющая сталь.

21.

Наименование: Крючок для удаления инородных тел из уха – 7 штук.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Крючок для удаления инородных тел из уха | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1 Наличие изгиба.

2.2. Материал: нержавеющая сталь.

22.

Наименование: Нож (игла) парацентезный штыкообразный – 30 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Нож (игла) парацентезный штыкообразный | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Общая длина: не менее 175 мм.

  - Длина рабочей части: не менее 65 мм.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Вид рабочей части (колющей) – копьевидная.

23.

Наименование: Нож гортанный по Тобольду – 10 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Нож гортанный по Тобольду | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Представляет собой изогнутую трубку с выдвигающимся из нее лезвием, закрепленным на конце гибкого проводника.

  - Материал: нержавеющая сталь.

24.

Наименование: Петля полипная гортанная– 3 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Петля полипная гортанная | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1 Материал: нержавеющая сталь.

25.

Наименование: Петля полипная носовая с двумя

наконечниками– 30 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Петля полипная носовая с двумя наконечниками | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1 Материал: нержавеющая сталь.

26.

Наименование: Петля полипная ушная– 15 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Петля полипная ушная | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

27.

Наименование: Пинцет ушной штыкообразный – 300 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пинцет ушной штыкообразный | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1 Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Инструмент должен иметь двойной изгиб по ребру в виде штыка и рабочую часть в виде плоских губок с поперечной насечкой.

2.3. Длина: не менее 140 мм.

28.

Наименование: Проволока для полипных петель носовых – 100 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Проволока для полипных петель носовых | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Проволока должна быть пружинной диаметром 0,3 мм.

2.2. Длина: не менее 300 мм.

29.

Наименование: Проволока для полипных петель ушных – 40 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Проволока для полипных петель ушных | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Проволока должна быть пружинной диаметром 0,2 мм.

- Длина: не менее: 200 мм.

30.

Наименование: Расширитель трахеостомический с

кремальерой – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Расширитель трахеостомический с кремальерой | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталь.

- Инструмент состоит из замка и рабочей части, заканчивающейся кольцами.

- Рабочие части могут быть зубчатые или пластинчатые.

31.

Наименование: Ручка для гортанных и носоглоточных

зеркал – 4 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ручка для гортанных и носоглоточных зеркал | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталь.

- Длина: не менее 120 мм.

33.

Наименование: Щипцы для тампонирования уха, горла и носа – 4 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Щипцы для тампонирования уха, горла и носа | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталь.

- Окончатые оконцовки.

- Длина: не менее 200 мм.

34.

Наименование: Щипцы тампонные ушные – 18 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Щипцы тампонные ушные | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталь.

- Длина: от 140 мм до 200 мм.

- Профиль изделия – изогнутый.

35.

Наименование: Щипцы ушные чашечкообразные – 20 штук.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Щипцы ушные чашечкообразные | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталь.

- Длина: не менее 140 мм.

36.

Наименование: Элеватор носовой двусторонний – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Элеватор носовой двусторонний | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталь.

- Размер: не менее 200 мм.