№285

Проект заявки на закупку

- Ламп щелевых

Приложение 1

Технические характеристики заявляемой единицы изделий медицинской техники

Лот 1. Лампа щелевая скрининговая

(12 единиц)

- Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Лампа щелевая | 12 |
| 1.2 | Стол приборный (столешница) | 12 |
| 1.3 | Лампа для фиксации взгляда | 12 |
| 1.4 | Экран (барьер) защитный | 12 |

2. Технические требования

| № п/п | Требуемые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Лампа щелевая | Возможность осмотра переднего и заднего отрезка глаза |
| 2.2 | Тип осветителя | Нижний осветитель |
| 2.3 | Вид освещения | Галогеновое либо LED |
| 2.4 | Регулировка яркости лампы | Плавная |
| 2.5 | Увеличение | Трехступенчатое |
| 2.6 | Максимальное увеличение, не менее | Не менее 20-кратного |
| 2.7 | Ширина щели, не менее | 14 см, плавная регулировка |
| 2.8 | Увеличение окуляров, не менее | 10-кратное |
| 2.9 | Наличие фильтров | Не менее трех |

- Гарантийный срок не менее 12 месяцев, включая обслуживание, регламентные работы.

Приложение 2

Технические характеристики заявляемой единицы изделий медицинской техники

Лот 2. Лампа щелевая офтальмологическая

(2 единицы)

- Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Лампа щелевая | 2 |
| 1.2 | Лампа для фиксации взгляда | 2 |
| 1.3 | Экран (барьер) защитный | 2 |
| 1.4 | Стол приборный, электрорегулируемый | 2 |
| 1.5 | Линза для щелевой лампы 120 Дптр | 2 |
| 1.6 | Линза для щелевой лампы немидриатичекая132 Дптр | 2 |

2. Технические требования

| № п/п | Требуемые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Лампа щелевая | Возможность осмотра переднего и заднего отрезка глаза |
| 2.2 | Тип осветителя | Нижний осветитель |
| 2.3 | Вид освещения | Галогеновое либо LED |
| 2.4 | Регулировка яркости лампы | Плавная |
| 2.5 | Увеличение ступенчатое | Не менее пяти ступеней |
| 2.6 | Максимальное увеличение, не менее | Не менее 40-кратного |
| 2.7 | Ширина щели, не менее | 14 см, плавная регулировка |
| 2.8 | Увеличение окуляров, не менее | 12,5-кратное |
| 2.9 | Наличие фильтров | Не менее четырех |
| 2.10 | Тубус к щелевой лампе для ассистента и возможности обучения | наличие |

3.Гарантийный срок не менее 12 месяцев, включая обслуживание, регламентные работы.