№338

Проект заявки на закупку фетального монитора

Технические характеристики (описание) фетального монитора

1.Соcтав (комплектация) фетального монитора:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Фетальный монитор со встроенным термопринтером | 1 шт. |
| 1.2 | Ультразвуковой датчик с ремнями и пряжками | 1 шт. |
| 1.3 | Токо-датчик с ремнями и пряжками | 1 шт. |
| 1.4 | Отметчик шевеления плода | 1 шт. |
| 1.5 | Тележка/стойка для монитора | 1 шт. |
| 1.6 | Комплект принадлежностей для начала работы (бумага для печати – 40 шт., гель – 10 бутылок 250мл, ремни для датчиков). | 1 шт. |

2.Технические требования:

2.1. Стандартное неинвазивное мониторирование сердечной деятельности плода с помощью ультразвука.

2.2. Мониторирование сократительной деятельности матки.

2.3. Мониторирование двигательной активности плода.

2.4. Непрерывное представление параметров мониторинга на дисплее монитора.

2.5. Печать результатов автоматического расчета параметров и анализа КТГ.

2.6. Регистрация двигательной активности плода в автоматическом   режиме.

2.7. Система звуковых, визуальных и текстовых сообщений о тревогах с возможностью коррекции порогов по мониторируемым параметрам. Меню настройки тревог мониторируемых параметров отображать одновременно верхнюю и нижнюю допустимую границу параметра, а так же его текущее значение.

2.8. Ввод клинической аннотации и идентификационных данных пациента на русском языке.

2.9. Автоматическое  самотестирование монитора.

2.10. Жидкокристаллический сенсорный с диагональю.

2.11. Вывод на дисплей следующей дополнительной информации: идентификационные данные пациента, сведения о сигналах тревоги, состояния регистратора, сообщения об ошибках.

2.12. Наличие термопринтера.

2.13. Масштаб шкалы ЧСС плода: 20 или 30 уд/мин/см.

2.14. Прибор должен быть рассчитан на подключение к сети 220В/50 Гц.

Основные характеристики канала ЧСС плода.

2.15. Ультразвуковой режим импульсный  допплер с автокорреляцией.

  - Экранное разрешение ЧСС плода 1 уд/мин.

  - Средняя интенсивность  УЗ-излучения – не более 3,5 мВт/см2.

  - Индикация качества сигнала: плохое, приемлемое, хорошее.

Канал регистрации активности матки.

  - Водонепроницаемый ТОСО-датчик.

  - Метод измерения – сенсорный элемент тензодатчика.

  - Частота обновления данных на экране: 1 раз в секунду.

  - Наличие базовой линии  20 единиц.

  - Автоматическая коррекция смещения.

  - Наличие автообнуления.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

  - Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента инсталляции оборудования, включая техническое обслуживание и ремонт без дополнительных платежей.